苏州大学实验报告

| 院、系 | 计算机科学与技术 |  | 年级专业 | 计科 |  | 姓名 |  |  | 学号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 |  | 微型计算机原理及应用实践 |  |  |  |  |  | 同组实验者 |  |  | 无 |
| 指导教师 |  | 王宜怀 | 实验日期 |  | 2025.3.31 |  | 成绩 |  |  |  |  |

| 实 验 名 称 | 理解汇编程序框架及运行 |
| --- | --- |

一、实验目的

本实验通过编程控制LED小灯，并分析GPIO的输出作用，可将其扩展至能够控制蜂鸣器、继电器等；通过编程获取引脚状态，并分析GPIO的输入作用，可将其用于获取开关的状态。实验主要目的如下。

（1）了解集成开发环境的安装与基本使用方法。

（2）掌握GPIO构件基本应用方法，理解第一个汇编程序框架结构。

（3）掌握硬件系统的软件测试方法，初步理解printf输出调试的基本方法。

二、实验准备

（1）硬件部分。PC或笔记本计算机一台、AHL-CH573开发套件一套。

（2）软件部分。根据附录A，下载合适的电子资源。

（3）软件环境。按照附录A，进行有关软件工具的安装。

3. 参考样例

参照电子资源【03-Software\CH04\GPIO-ASM 工程，该样例是通过调用GPIO 驱动构件方式，使得一个发光二极管闪烁。使用构件方式编程干预硬件是今后编程的基本方式，因此要充分掌握构件的使用方法

三、实验过程或要求

（1）1） 验证性实验

第一次实验要做一些必要的一次性基础性工作。

（1） 下载与安装开发环境 AHL-GEC-IDE。按照附录 A，下载并安装由苏州大学嵌入式实验室开发的金葫芦集成开发环境（AHL-GEC-IDE），该集成开发环境针对本书使用的芯片CH573 兼容沁恒的开发环境 MounRiver。

（2）建立自己的工作文件夹。按照“分门别类，各有归处”之原则，建立自己的工作文件夹。并考虑随后内容安排，建立其下级子文件夹。

（3）拷贝模板工程并重命名。所有新工程可通过功能接近的样例工程来建立。例如，【03-SofewarelCH04）GPI0-ASM】工程到自己的工作文件夹，可以改为自己确定的工程名，建议尾端增加日期字样，避免混乱。

（4导入工程。在假设您已经下载了 AHL-GEC-IDE 并安装完成，则可以开始运行该软件。打开 AHL-GEC-IDE 之后，接着单击顶部菜单“文件”-“导入工程”，找到你要导入工

釋的文件夹，软件界面下部的“文件夹”提示框会显示该文件夹，请确认是否为你要打开的工程，若是，则单击软件界面右下角的“选择文件夹”按钮即可。导入工程后，左侧为工程树把目录，右边为文件内容编辑区，初始显示 main.s 文件的内容。

（S）编译工程。在已经打开工程，并显示文件内容的前提下，可编译工程。单击顶部染单“编译”一“编译工程”，则开始编译。

（6）下载并运行。第一步，硬件连接。用 Type-线连接PC 机与GEC：第二步，软件连接。单击顶部莱单“下载”一“串口更新”，将进入更新窗体界面。点击“连接”查找到目标

GEC，则提示“成功连接⋯”。第三步，下载机器码。点击“选择文件”按钮导入编译过程产生的Debug 文件中的hex 文件（者准生成时间，确认是自己现在编译生成的机器码），然后单击“一键自动更新”按钮，等待程序下载完毕，此时程序已经自动运行。若遇到问题可参阅附录A中的“常见问题及解决办法”进行解决。

（7）观察运行结果与程序的对应。为了表明程序已经开始运行了，在每个样例程序进入主循环之前，使用printf语句输出一段话，程序写入后立即执行，就会显示在开发环境下载界面的中的右下角文本框中，提示程序的基本功能。利用 printf语句将程序运行的结果直接输出到PC 机屏幕上，使得嵌入式软件开发的输出调试变得十分便利，与PC 机软件开始流程基本一致，改变了传统交叉调试模式。

2）设计性实验

在验证性实验的基础上，自行编程实现开发板上的红灯、蓝灯和绿灯交替闪烁。LED 三色灯电路原理参见图 4-3，对应三个控制端接 MCU 的三个 GPIO 引脚，具体的引脚对应参见样例工程中的汇编工程用户头文件 user.inc。

二极管是否与图中接法一致。

可以通过程序，测试你使用的开发套件中的发光

3） 进阶实验

对目标板上的三色灯进行编程，通过三色灯的不同组合，实现红、蓝、绿、青、紫、黄和白等灯的亮暗控制。灯颜色提示：青色为绿蓝混合，黄色为红绿混合，紫色为红蓝混合，白色为红蓝绿混合。

5. 实验报告要求

（1） 基本掌握 WORD 文档的排版方法。

（2）用适当文字、图表描述实验过程。

（3）用200~300字写出实验体会。

（4）在实验报告中完成实践性问答题。

四、实验结果

（1）验证性实验

蓝灯效果图

（2）设计性实验

闪烁效果图

设计性实验关键代码：

- 初始化彩灯

- 灯亮灭控制

（3）进阶实验

效果图

进阶实验代码：

- .include "includes.inc"  // 总头文件，包含硬件定义

- /* 数据段定义 */

- .section .data

- hello_information:

- .ascii "-------------------------------------------------------\n"

- .ascii " 使用GPIO点亮七种颜色的二极管（RISC-V版本）\n"

- .ascii "------------------------------------------------------\n\0"

- light_off:

- .asciz "LIGHT:OFF--\n"

- light_red_on:

- .asciz "LIGHT_RED:ON--\n"

- light_green_on:

- .asciz "LIGHT_GREEN:ON--\n"

- light_blue_on:

- .asciz "LIGHT_BLUE:ON--\n"

- light_count:

- .asciz "灯的闪烁次数mLightCount=%d\n"

- light_type:

- .asciz "当前显示颜色类型mLightType=%d\n"

- .align 4

- mMainLoopCount:  // 主循环计数器

- .word 0

- mFlag:          // 灯状态标志 ('L'=亮, 'A'=灭)

- .byte 'L'

- .align 4

- mLightCount:    // 闪烁次数计数器

- .word 0

- .align 4

- mLightType:     // 颜色类型 (0-6)

- .word 0

- .equ MainLoopNUM, 2000000  // 主循环延迟常数

- /* 代码段定义 */

- .section .text

- .global main

- .align 2

- main:

- /* 关中断 */

- li t0, 0x8

- csrc mstatus, t0

- /* 初始化GPIO */

- li a0, LIGHT_RED

- li a1, GPIO_OUTPUT

- li a2, LIGHT_OFF

- call gpio_init

- li a0, LIGHT_GREEN

- li a1, GPIO_OUTPUT

- li a2, LIGHT_OFF

- call gpio_init

- li a0, LIGHT_BLUE

- li a1, GPIO_OUTPUT

- li a2, LIGHT_OFF

- call gpio_init

- /* 开中断 */

- li t0, 0x8

- csrs mstatus, t0

- /* 显示欢迎信息 */

- la a0, hello_information

- call printf

- main_loop:

- /* 主循环计数器递增 */

- la a5, mMainLoopCount

- lw t1, 0(a5)

- addi t1, t1, 1

- sw t1, 0(a5)

- /* 检查是否达到切换时间 */

- li t2, MainLoopNUM

- bltu t1, t2, main_loop

- /* 重置主循环计数器 */

- la a5, mMainLoopCount

- sw zero, 0(a5)

- /* 检查灯状态标志 */

- la a5, mFlag

- lb t1, 0(a5)

- li t2, 'L'

- bne t1, t2, main_light_off

- /* 灯状态为'L'（点亮阶段） */

- /* 闪烁次数递增 */

- la a5, mLightCount

- lw t1, 0(a5)

- addi t1, t1, 1

- sw t1, 0(a5)

- /* 打印闪烁次数 */

- la a0, light_count

- lw a1, 0(a5)

- call printf

- /* 更新灯状态标志 */

- la a5, mFlag

- li t1, 'A'

- sb t1, 0(a5)

- /* 根据颜色类型点亮相应LED */

- la a5, mLightType

- lw t1, 0(a5)

- /* 颜色类型判断 */

- beqz t1, light_red        // 0:红

- li t2, 1

- beq t1, t2, light_green   // 1:绿

- li t2, 2

- beq t1, t2, light_blue    // 2:蓝

- li t2, 3

- beq t1, t2, light_yellow  // 3:黄(红+绿)

- li t2, 4

- beq t1, t2, light_purple  // 4:紫(红+蓝)

- li t2, 5

- beq t1, t2, light_cyan    // 5:青(绿+蓝)

- j light_white             // 6:白(红+绿+蓝)

- light_red:

- li a0, LIGHT_RED

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_red_on

- call printf

- j end_light_type

- light_green:

- li a0, LIGHT_GREEN

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_green_on

- call printf

- j end_light_type

- light_blue:

- li a0, LIGHT_BLUE

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_blue_on

- call printf

- j end_light_type

- light_yellow:

- li a0, LIGHT_RED

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_red_on

- call printf

- li a0, LIGHT_GREEN

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_green_on

- call printf

- j end_light_type

- light_purple:

- li a0, LIGHT_RED

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_red_on

- call printf

- li a0, LIGHT_BLUE

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_blue_on

- call printf

- j end_light_type

- light_cyan:

- li a0, LIGHT_GREEN

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_green_on

- call printf

- li a0, LIGHT_BLUE

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_blue_on

- call printf

- j end_light_type

- light_white:

- li a0, LIGHT_RED

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_red_on

- call printf

- li a0, LIGHT_GREEN

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_green_on

- call printf

- li a0, LIGHT_BLUE

- li a1, LIGHT_ON

- call gpio_set

- la a0, light_blue_on

- call printf

- end_light_type:

- /* 打印当前颜色类型 */

- la a0, light_type

- la a5, mLightType

- lw a1, 0(a5)

- call printf

- /* 更新颜色类型 (0-6循环) */

- la a5, mLightType

- lw t1, 0(a5)

- addi t1, t1, 1

- li t2, 7

- rem t1, t1, t2      // t1 = (t1+1)%7

- sw t1, 0(a5)

- j main_exit

- main_light_off:

- /* 灯状态为'A'（熄灭阶段） */

- /* 更新灯状态标志 */

- la a5, mFlag

- li t1, 'L'

- sb t1, 0(a5)

- /* 熄灭所有LED */

- li a0, LIGHT_RED

- li a1, LIGHT_OFF

- call gpio_set

- li a0, LIGHT_GREEN

- li a1, LIGHT_OFF

- call gpio_set

- li a0, LIGHT_BLUE

- li a1, LIGHT_OFF

- call gpio_set

- la a0, light_off

- call printf

- main_exit:

- j main_loop

五、实验体会及问答

问答：

- 针对你所使用的芯片，给出汇编程序中的字变量、半字变量的数值范围。

字变量：-2,147,483,648 到 +2,147,483,647。

半字变量：-32,768 到+32,767。

（2）若声明一个字节变量，但在读写时错用了Iw、sw，会有问题吗？

有问题。用lw读取字节变量会读取包含目标字节的整个32位字导致读取额外3字节的相邻数据，导致数据污染。用sw写入字节变量	会写入整个32位字	覆盖相邻3字节内存，引发数据损坏。

（3）编写程序输出参考样例中mMainLoopCount变量的地址和值。

ldr r1, =mMainLoopCount

ldr r0, =data_format

bl printf

（4）集成的红绿蓝三色灯最多可以实现几种不同颜色LED灯的显示？通过实验给出组合列表。

共七种：

红：红色；绿：绿色；蓝：蓝色

红+绿：黄色

红+蓝：紫色

绿+蓝：青色

红+绿+蓝：白色

体会：

通过本次实验，我了解了集成开发环境的安装与基本使用方法，掌握了GPIO构件基本应用方法、硬件系统的软件测试方法，初步理解了printf输出调试的基本方法。完成通过编程控制LED小灯，并分析GPIO的输出作用，可将其扩展至能够控制蜂鸣器、继电器等；通过编程获取引脚状态，并分析GPIO的输入作用，可将其用于获取开关的状态。

实验中，我学习了如何通过编程控制GPIO来操作LED灯，并分析了GPIO的输入输出功能。通过理论学习，我了解到GPIO不仅是简单的数字输入输出，更是嵌入式系统中实现各种功能的基础。经过实践，我实现了开发板上的红灯、蓝灯和绿灯交替闪烁。 通过对目标板上的三色灯进行编程，让三色灯进行不同组合，可以实现对红、蓝、绿、青、紫、黄、白等灯的亮暗控制。

通过这次实验，我不仅学习了汇编语言的基础知识，还掌握了硬件编程的基本技能。将理论知识应用到实践中，加深了我对汇编程序框架及运行的理解。